# Functioneel Specificatie Document

## LoRa tuinmeetnet — RTC-gestuurde sensor nodes, aggregator, LoRa uplink en MQTT-ontvangst

| Versie | 0.5 |
| --- | --- |
| Datum | 21 mei 2026 |
| Doel | Vastleggen van de functionele werking, timing, hardware-architectuur en interfaces van het huidige veldsysteem. |
| Reikwijdte | SOIL1, SOIL2, BH1750, Waterflow, Kas (Sensorstation), Aggregator, XIAO C3 LoRa node, Heltec LoRa zender (lnHel), Heltec LoRa ontvanger (MQTT node), Node-RED, InfluxDB en Grafana. |

Wijzigingen t.o.v. v0.4: RSSI per node beschreven (ESP-NOW RSSI in rsv0.low byte); Kas (Sensorstation) correct beschreven als timer-gestuurde node zonder DS3231 (30 s), met BH1750 + SHT3x + DS18B20; timing tabel uitgebreid met alle nodes inclusief lnHel en MQTT node; kas-cyclus toegevoegd aan sectie 5; waterflow- en kas-payload beschreven in sectie 6.1; JSON gecorrigeerd (r-veld, wf-semantiek, hel_temp toegevoegd); uitbreidbaar karakter van het systeem beschreven.

## 1. Doel en scope

Het project realiseert een energiezuinig tuinmeetnet waarin meerdere XIAO ESP32-C3 sensor nodes via ESP-NOW rapporteren aan een XIAO ESP32-C3 aggregator. De aggregator stuurt een compact uplinkframe door naar een XIAO C3 LoRa node. Deze zet de informatie om naar een JSON-regel voor een Heltec LoRa32 V3 zender (lnHel), die de payload via LoRa verstuurt naar een Heltec LoRa32 V3 ontvanger (MQTT node), waarna publicatie naar MQTT, parsing in Node-RED en opslag in InfluxDB/Grafana plaatsvindt.

Het systeem is uitbreidbaar: een nieuwe sensor node toevoegen vereist alleen een nieuw node-id en MAC-registratie in de AGG-sketch. De vaste AggUplink-structuur biedt ruimte voor maximaal vijf bronnodes (slots 1–5) naast de AGG zelf (slot 0).

Binnen scope vallen de functionele datastroom, de node-rollen, de timing op basis van DS3231 RTC, de payloaddefinities, de energiehuishouding en de softwarematige verantwoordelijkheden per node.

Buiten scope vallen mechanische constructie, waterdichte behuizing, langdurige milieuvalidatie, formele EMC-certificering en productierijpe beveiliging.

## 2. Systeemcontext en hoofdketen

De functionele hoofdketen is lineair. Betrouwbaarheid wordt vergroot door gefaseerde wake-momenten, ACK-mechanismen en herhaalde uplinktransmissies.

| Laag / node | Hardware | Transport | Hoofdfunctie |
| --- | --- | --- | --- |
| SOIL1 | XIAO ESP32-C3 + DS3231 + RS485 + CWT sensor | Modbus RTU + ESP-NOW | Leest vocht, temperatuur, EC en pH; stuurt SoilPacket met ACK. |
| SOIL2 | XIAO ESP32-C3 + DS3231 + RS485 + ZTS sensor | Modbus RTU + ESP-NOW | Leest vocht en temperatuur; stuurt SoilPacket met ACK. |
| BH1750 | XIAO ESP32-C3 + DS3231 + BH1750 | I2C + ESP-NOW | Leest lichtintensiteit (lux) en case temperature; stuurt SoilPacket. |
| Waterflow | XIAO ESP32-C3 + DS3231 + YF-C01 + MOSFET | Interrupt + ESP-NOW | Event-driven: wekt op bij waterstroming, telt pulsen, stuurt naar AGG. |
| Kas (Sensorstation) | ESP32-C3 Super Mini + BH1750 + SHT3x + DS18B20 | I2C/1-Wire + ESP-NOW | Combineert licht, luchtvochtigheid en temperatuur in de kas; 30 s timerslaap. |
| Aggregator (AGG) | XIAO ESP32-C3 + DS3231 | ESP-NOW | Ontvangt SoilPackets, ACKt zenders, bouwt AggUplink141. |
| LoRa node C3 | XIAO ESP32-C3 + DS3231 | ESP-NOW + UART | Ontvangt AggUplink141, converteert naar JSON, voedt lnHel via MOSFET. |
| lnHel (Heltec TX) | Heltec LoRa32 V3 + SX1262 | LoRa | Zendt de JSON-payload via LoRa uit; voegt eigen VBAT toe. |
| MQTT node (Heltec RX) | Heltec LoRa32 V3 + SX1262 | LoRa + WiFi + MQTT | Ontvangt LoRa, voegt RSSI/SNR/temp toe, publiceert naar MQTT. |
| Applicatielaag | Node-RED + InfluxDB + Grafana | MQTT | Parseert payloads, schrijft measurements, visualiseert trends. |

## 3. Hardware-architectuur per node

### 3.1 Sensor nodes — gemeenschappelijk patroon

Alle slapende sensor nodes (SOIL1, SOIL2, BH1750, Waterflow) zijn gebaseerd op XIAO ESP32-C3 met DS3231 RTC voor phase-aligned deep-sleep wakes. Externe sensoren worden via een MOSFET alleen tijdens de meetfase van spanning voorzien. De Kas (Sensorstation) wijkt af: die gebruikt geen DS3231 maar een vaste timerwake van 30 seconden.

- Controller: XIAO ESP32-C3

- RTC: DS3231 op I2C; INT-lijn naar GPIO2 voor deep-sleep wakeup

- Communicatie naar AGG: ESP-NOW op kanaal 6, unicast naar AGG-MAC

- Lokale metingen: VBAT via ADC, case temperature via DS3231 intern

- ESP-NOW RSSI: AGG meet de signaalsterkte per ontvangen pakket (int8, opgeslagen als low byte in rsv0 van AggUplink141). Dit helpt bij het optimaliseren van de plaatsing van sensor nodes in de tuin.

### 3.2 SOIL1

CWT Modbus-sensor. Levert bodemtemperatuur, vocht, EC en pH.

- Modbus: adres 1, 4800 baud, FC03, register 0x0000, lengte 7

- Warm-up: 2500 ms, max 5 pogingen

- SoilPacket.id = 1

- PHASE_SECOND = 8

### 3.3 SOIL2

ZTS Modbus-sensor. Levert bodemtemperatuur en vocht.

- Modbus: adres 1, 4800 baud, FC04, register 0x0000, lengte 2

- Warm-up: 3200 ms, max 5 pogingen

- SoilPacket.id = 2

- PHASE_SECOND = 16

### 3.4 BH1750

Lichtsensor node. Levert lux-waarde en case temperature.

- Sensor: BH1750 op I2C, adres 0x23 (ADDR naar GND)

- SoilPacket.id = 4

- PHASE_SECOND = 8 (zelfde venster als SOIL1, andere MAC)

### 3.5 Waterflow

Event-driven node bij de kraan. Wekt alleen bij daadwerkelijke waterstroming.

- Sensor: YF-C01 (flowswitch) + YF-201B (pulsmeting), 450 pulsen per liter

- Wakeup: ext1 op GPIO5 (YF-C01 flowswitch, LOW = water actief)

- MOSFET (GPIO6) schakelt 5V naar YF-201B alleen tijdens meting

- Stuurt elke 2 s naar AGG; bij ACK=1: NVS opslaan en slapen

- Maximale wachttijd op AGG: 70 minuten (AGG_TIMEOUT_MIN)

- Cumulatief totaal bewaard in NVS (overleeft deep sleep en herstart)

- Reset via GPIO2 → GND bij boot

- SoilPacket.id = 3

- Succesvol getest in tuin: 20 mei 2026

### 3.6 Kas (Sensorstation)

Gecombineerde klimaatmeetnode in de kas.

- Hardware: ESP32-C3 Super Mini + BH1750 (I2C 0x23) + SHT3x (I2C 0x44) + DS18B20 (1-Wire GPIO2)

- Geen DS3231: timer-gebaseerde slaap van 30 seconden; geen fase-afstemming met AGG

- GPIO: SDA=GPIO3, SCL=GPIO4, DS18B20=GPIO2, VBAT=GPIO1

- VBAT_RATIO: 1.46 (gemeten: 2.60 V op ADC bij 3.77 V batterij)

- SoilPacket.id = 5

- Flags: 0x0001 = BH1750 ok, 0x0002 = SHT3x ok, 0x0004 = DS18B20 ok

- Opmerking: GPIO6–GPIO11 zijn SPI-flash pins op ESP32-C3 Super Mini — niet gebruiken

### 3.7 Aggregator (AGG)

Centrale ontvanger in de tuin. Luistert naar alle sensor nodes en bouwt de uplink.

- Luistervenster: LISTEN_MS = 30000 ms

- WAKE_SECOND = 5

- ACK: 8-byte struct met session_id, seq en ok-flag

- Uplink: AggUplink141 (141 bytes), meerdere keren verstuurd naar LoRa node C3

- Huidige bronnodes: SOIL1 (id=1), SOIL2 (id=2), Waterflow (id=3), BH1750 (id=4), Kas (id=5)

- Uitbreidbaar: nieuwe node toevoegen door MAC te registreren in de AGG-sketch en een vrij node-id (1–5) toe te kennen

- RSSI per node: de ontvangen ESP-NOW RSSI wordt per pakket opgeslagen als int8 in rsv0.low van het Soil22-record

### 3.8 LoRa node C3 en lnHel (Heltec TX)

De XIAO C3 LoRa node ontvangt AggUplink141, bouwt JSON en voedt de lnHel via MOSFET.

- UART naar lnHel: 115200 baud, SERIAL_8N1

- lnHel schakelt niet uit tussen cycli (wacht op UART in loop)

- lnHel voegt eigen VBAT toe aan de JSON (lnHelTuin-vbat) via inject_batlev()

- WAKE_SECOND = 5 (gelijk aan AGG)

### 3.9 MQTT node (Heltec RX)

Staat op het balkon, continu aan, WiFi naar MQTT.

- Hardware: Heltec LoRa32 V3 + SX1262

- Voeding: Redmi powerbank + 25W zonnepaneel (stabiel)

- Publiceert naar topic tuin/lora/test

- Voegt lr (LoRa RSSI), ls (SNR), lnHelTuin-tbat (T-BAT spanning) en hel_temp (ESP32-intern) toe aan het bericht

- Publiceert elke 30 s lokale AM2301 meting naar tuin/mqtt/dht22

## 4. RTC-timing en wake-orkestratie

Slapende nodes met DS3231 gebruiken Alarm1 in interruptmodus. De INT-lijn trekt GPIO2 laag; de volgende wake wordt direct na afloop van de cyclus opnieuw geprogrammeerd. De Kas node en de altijd-aan-nodes volgen een eigen ritme.

| Node | Cyclus | Wake second | Functionele betekenis |
| --- | --- | --- | --- |
| AGG | 20 min | :05 | Vroeg wakker, luistert 30 s naar sensor nodes |
| LoRa node C3 | 20 min | :05 | Gelijk met AGG, klaar om AggUplink te ontvangen |
| SOIL1 | 20 min | :08 | Na AGG, 3 s marge voor AGG-opstart |
| BH1750 | 20 min | :08 | Zelfde venster als SOIL1 |
| SOIL2 | 20 min | :16 | Na SOIL1, voorkomt ESP-NOW botsing |
| Waterflow | event | — | Wekt op waterstroming (ext1 GPIO5) |
| Kas (Sensorstation) | 30 s timer | — | Geen DS3231; timer-slaap na elke meting, geen fase-afstemming |
| lnHel (Heltec TX) | altijd aan | — | Wacht continu op UART-data van LoRa node C3 (loop) |
| MQTT node | altijd aan | — | Luistert continu op LoRa, publiceert via WiFi/MQTT |

De 20-minutencyclus reduceert het aantal LoRa-transmissies van 12 naar 3 per uur (lnHel) en vergroot de slaaptijd van alle XIAO-nodes met factor 4 ten opzichte van de vorige 5-minutencyclus.

## 5. Functionele werking per cyclus

### 5.1 Sensor node cyclus (SOIL1, SOIL2, BH1750)

- DS3231 Alarm1 trekt GPIO2 laag → node wordt gewekt

- Node leest VBAT en case temperature

- Node schakelt sensor in via MOSFET, wacht op warm-up, leest sensor uit

- Meetdata wordt verpakt in SoilPacket (28 bytes)

- Node stuurt SoilPacket via ESP-NOW naar AGG, wacht op ACK (max 2 retries)

- Volgende RTC-alarm wordt geprogrammeerd

- Node gaat terug naar deep sleep

### 5.2 Waterflow cyclus

- YF-C01 flowswitch sluit → ext1 wakeup op GPIO5

- MOSFET aan, YF-201B telt pulsen

- Elke 2 s: SoilPacket (id=3) met sessie-liters en cumulatief totaal naar AGG

- Bij ACK=1: NVS-totaal opslaan, MOSFET uit, slapen

- Bij geen ACK na 70 minuten: toch NVS opslaan en slapen

### 5.3 Kas cyclus (Sensorstation)

- Timer-wake na 30 seconden deep sleep (geen DS3231-fasering)

- Node leest VBAT via GPIO1

- BH1750 leest lux (CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, ~180 ms warm-up)

- SHT3x leest luchttemperatuur en relatieve vochtigheid

- DS18B20 leest bodemtemperatuur (12-bit conversie, 750 ms)

- SoilPacket (id=5) opgebouwd en via ESP-NOW naar AGG gestuurd

- Max 2 retries; na ACK of timeout: 30 s timer instellen, deep sleep

### 5.4 Aggregator cyclus

- DS3231 wekt AGG op seconde :05

- AGG activeert WiFi STA + ESP-NOW op kanaal 6

- AGG luistert 30 s, ontvangt en valideert SoilPackets per node

- Per geldig packet: RSSI opslaan in rsv0.low, data bewaren, ACK terugsturen

- Na luistervenster: AggUplink141 bouwen (slot 0 = AGG zelf, slots 1–5 = bronnodes) en 8× naar LoRa node C3 sturen

- Volgende RTC-alarm zetten, deep sleep

### 5.5 LoRa uplink cyclus

- LoRa node C3 waakt op seconde :05, ontvangt AggUplink141 (141 bytes) van AGG via ESP-NOW

- Parseert alle Soil22-records (sensor_slot uit rsv0.high byte); bouwt JSON-string

- Schakelt lnHel in via MOSFET; wacht 15 s op Heltec-opstart

- Stuurt JSON via UART (115200 baud) naar lnHel

- lnHel ontvangt JSON, injecteert eigen VBAT (lnHelTuin-vbat), zendt via LoRa (SF11, 868 MHz)

- MQTT node op balkon ontvangt LoRa, voegt lr, ls, lnHelTuin-tbat en hel_temp toe, publiceert naar tuin/lora/test

- Node-RED parseert, schrijft naar InfluxDB, Grafana visualiseert

## 6. Datamodellen en interfaces

### 6.1 Binary payloads in de ESP-NOW-laag

| Struct | Grootte | Richting | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Soil22 | 22 bytes | intern | Meetrecord: session_id, seq, t_x10, h_x10, ec_raw, case_x10, vbat_mv, ph_x10, flags, rsv0 |
| SoilPacket | 28 bytes | Sensor → AGG | Envelope: magic (0xA1), node-id, Soil22, 4 bytes padding |
| Ack | 8 bytes | AGG → Sensor | session_id + seq + ok-flag |
| AggUplink141 | 141 bytes | AGG → LoRa C3 | agg_sid, agg_seq, count, 6 × Soil22 slots (slot 0 = AGG, 1–5 = bronnodes) |

Waterflow Soil22-veldmapping (id=3):

| Veld | Inhoud |
| --- | --- |
| h_x10 | Liters deze sessie × 10 |
| ec_raw | Cumulatief totaal liters (integer deel) |
| ph_x10 | Cumulatief totaal liters (fractioneel deel × 1000, in mL) |
| case_x10 | 1 = sessie klaar |
| vbat_mv | Accuspanning in mV |
| flags | 0xF003 |

Kas (Sensorstation) Soil22-veldmapping (id=5):

| Veld | Inhoud |
| --- | --- |
| t_x10 | SHT3x luchttemperatuur × 10 (°C) |
| h_x10 | SHT3x relatieve vochtigheid × 10 (%RH) |
| ec_raw | BH1750 lux (uint16, 0–65535) |
| case_x10 | DS18B20 bodemtemperatuur × 10 (°C) |
| vbat_mv | Accuspanning in mV |
| flags | 0x0001=BH1750 ok, 0x0002=SHT3x ok, 0x0004=DS18B20 ok |

### 6.2 Soil22 veldsemanstiek

| Veld | Type | Schaal | Gebruik |
| --- | --- | --- | --- |
| session_id | uint32 | — | Persistente sessie-id over deep sleep |
| seq | uint16 | +1/meting | Monotone teller voor diagnose en ACK |
| t_x10 | int16 | ÷10 | Bodemtemperatuur, sensortemperatuur of luchttemperatuur (°C) |
| h_x10 | uint16 | ÷10 | Vochtigheid, moisture of sessie-liters (%) |
| ec_raw | uint16 | raw | EC (SOIL1/CWT), lux (BH1750/Kas) of totaal-liters int (Waterflow) |
| case_x10 | int16 | ÷10 | Case temperature via DS3231 (°C), DS18B20 (Kas) of sessie-vlag (Waterflow) |
| vbat_mv | uint16 | mV | Lokale batterijspanning |
| ph_x10 | uint16 | ÷10 | pH (SOIL1/CWT), 0 = niet beschikbaar, of totaal-liters fractioneel (Waterflow) |
| flags | uint16 | bitmask | 0x0001 = sensoruitlezing gelukt; uitgebreide betekenis per node |
| rsv0 | uint16 | low byte | In AGG: ontvangen ESP-NOW RSSI als int8 (low byte); high byte = sensor-slot (1–5) |

### 6.3 MQTT JSON-formaat

Topic: tuin/lora/test

{
  "a":              <agg_seq>,
  "r":              <rssi_espnow_agg_naar_c3_dBm>,
  "av":             <vbat_agg_mV>,
  "ac":             <temp_agg_C>,
  "mc":             <temp_mesh_c3_C>,
  "lr":             <rssi_lora_heltec_dBm>,
  "ls":             <snr_lora_heltec_dB>,
  "lnHelTuin-vbat": <vbat_heltec_tx_mV>,
  "lnC3-vbat":      <vbat_c3_mV>,
  "lnHelTuin-tbat": <vbat_tbat_heltec_rx_mV>,
  "hel_temp":       <temp_esp32_intern_heltec_rx_C>,
  "wf":             <totaal_liters_int>,
  "s": [
    [temp, hum, ec, caseTemp, vbat, rssi, ph],   // SOIL1 — 7 velden
    [temp, hum, caseTemp, vbat, rssi],            // SOIL2 — 5 velden
    [sessie_liters, totaal_liters, vbat, rssi]    // FLOW  — 4 velden
  ],
  "bh": [lux, caseTemp, vbat, rssi],             // BH1750 — 4 velden
  "st": [lux, luchtTemp, luchtHum, bodemTemp, vbat, rssi]   // KAS (Sensorstation) — 6 velden
}

Veldtoelichting:

| Veld | Toegevoegd door | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| a | LoRa C3 | AGG sequence-teller |
| r | LoRa C3 | ESP-NOW RSSI van AGG → LoRa C3 (dBm) |
| av | LoRa C3 | VBAT van AGG (mV) |
| ac | LoRa C3 | Case temperature van AGG (°C, via DS3231) |
| mc | LoRa C3 | Case temperature van LoRa C3 (°C, via DS3231) |
| s | LoRa C3 | Array van sensordata; type bepaald op basis van array-lengte: 7=SOIL1, 5=SOIL2, 4=FLOW |
| bh | LoRa C3 | BH1750-data: lux, caseTemp, vbat, rssi |
| st | LoRa C3 | Kas-data: lux, luchtTemp, luchtHum, bodemTemp, vbat, rssi |
| wf | LoRa C3 | Cumulatief waterverbruik, integer deel in liters |
| lnC3-vbat | LoRa C3 | VBAT van LoRa node C3 (mV) |
| lnHelTuin-vbat | lnHel (Heltec TX) | VBAT van Heltec TX-zender (mV, via ingebouwde spanningsdeler) |
| lr | MQTT node | LoRa RSSI gemeten door Heltec RX (dBm) |
| ls | MQTT node | LoRa SNR gemeten door Heltec RX (dB) |
| lnHelTuin-tbat | MQTT node | T-BAT spanning van Heltec RX (mV) |
| hel_temp | MQTT node | ESP32-interne temperatuur van Heltec RX (°C) |

Node-RED detecteert sensortype in s-array op basis van array-lengte: 7=SOIL1, 5=SOIL2, 4=FLOW.

## 7. Energiebeheer en stroomvoorziening

| Node | Voeding | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| SOIL1 | 6V solar (10×7 cm) + LilyGo T-BAT + 18650 | Solar aansluiting te voltooien |
| SOIL2 | 6V solar + T-BAT | In uitvoering |
| BH1750 | T-BAT + 18650 | Solar nog te bepalen |
| Waterflow | 6V solar + T-BAT | Buiten bij kraan, getest 20 mei 2026 |
| Kas (Sensorstation) | T-BAT of powerbank | In kas |
| AGG | 6V solar + T-BAT | Solar aansluiting te voltooien |
| LoRa node C3 | Redmi powerbank | Samen met lnHel in tuin |
| lnHel (Heltec TX) | Redmi powerbank + 10W solar (buck → 5.15V) | In tuin, 3 LoRa TX per uur bij 20 min cyclus |
| MQTT node (Heltec RX) | Redmi powerbank + 25W solar | Balkon, stabiel, continu aan |
| Wemos DHT22 + keepalive | Sounix powerbank + microWakeUpper | Sleep 25 s, weerstand 47–100 Ω trekt keepalive stroom |

Energiebesparing door 20-minutencyclus: - Slapende XIAO-nodes (SOIL1, SOIL2, BH1750, AGG, LoRa C3): 4× langere slaaptijd t.o.v. 5 minuten - lnHel: 3 LoRa TX/uur i.p.v. 12

Sounix powerbank keepalive: schakelt uit bij te laag verbruik. Oplossing: Wemos D1 mini + microWakeUpper wekt zichzelf elke 25 s; weerstand (47–100 Ω) trekt extra stroom tijdens deep sleep.

XIAO voedingsregel: XIAO ESP32-C3 nodes uitsluitend voeden via USB 5V van T-BAT, nooit via 3.3V-patch op achterkant (bypast regulator, beschadigt chip bij pieken).

## 8. Configureerbare parameters

| Parameter | Huidige waarde | Effect |
| --- | --- | --- |
| INTERVAL_MINUTES | 20 | Cyclustijd van sensor nodes, AGG en LoRa C3 |
| ESPNOW_WIFI_CHANNEL | 6 | Vast kanaal voor alle ESP-NOW communicatie |
| SOIL1 PHASE_SECOND | 8 | Zendmoment SOIL1/BH1750 binnen cyclus |
| SOIL2 PHASE_SECOND | 16 | Zendmoment SOIL2 binnen cyclus |
| AGG WAKE_SECOND | 5 | Luisterstart AGG binnen cyclus |
| AGG LISTEN_MS | 30000 | Luisterduur AGG voor SoilPackets |
| Waterflow PULSES_PER_LITER | 450 | YF-201B nominaal — kalibratie nog te doen |
| Waterflow AGG_TIMEOUT_MIN | 70 | Maximale wachttijd op AGG-ACK |
| Kas SLEEP_SEC | 30 | Timer-slaap na elke meting (geen DS3231) |
| LoRa frequentie | 868.0 MHz | EU868 band |
| LoRa SF | 11 | Hoge link budget, ~537 bps netto |
| LoRa BW | 125 kHz | Standaard LoRa bandbreedte |
| LoRa CR | 4/5 | Coding rate |
| LoRa sync word | 0x12 | Privaat netwerk |
| LoRa TX power | 14 dBm | Heltec SX1262 |
| UART baud (C3 → lnHel) | 115200 | SERIAL_8N1 |

## 9. Functionele eisen en acceptatiepunten

- Het systeem werkt zonder handmatige interventie cyclisch op basis van RTC-gestuurde wakes.

- SOIL1, SOIL2 en Waterflow schakelen sensorvoeding uit na de meetfase.

- AGG ACKt geldige SoilPackets en neemt de meest recente data per node op in de uplink.

- De uplinkketen levert minimaal de measurements systeem, soil1, soil2, flow, waterflow, bh en kas in InfluxDB.

- Sequence-tellers maken diagnose van gemiste cycli mogelijk.

- Waterflow node slaat cumulatief totaal op in NVS (overleeft herstart en deep sleep).

- RSSI per ESP-NOW pakket is beschikbaar in InfluxDB voor diagnose van plaatsing.

- Grafana dashboard is publiekelijk bereikbaar via Cloudflare tunnel (grafana.biobiejo.nl) zonder inloggen.

## 10. Bekende aandachtspunten

- DS3231 is een functioneel kernonderdeel; verkeerde fase-instellingen of RTC-sync verlies kunnen direct resulteren in gemiste vensters.

- Waterflow PULSES_PER_LITER staat op nominale waarde (450) — kalibratie met bekende hoeveelheid water verdient aanbeveling.

- Kas (Sensorstation) gebruikt geen DS3231 en heeft geen fase-afstemming; de node kan dus op elk moment een pakket sturen. AGG laat pakket toe als het binnenkomt tijdens het luistervenster van 30 s.

- RF-gedrag blijft gevoelig voor antennekwaliteit, plaatsing en polarisatie. Yagi-antenne geeft stabiele verbinding.

- MQTT node moet reconnect-veilig zijn bij lange tussenpozen tussen LoRa-pakketten.

## 11. Aanbevolen vervolgstappen

- Waterflow PULSES_PER_LITER kalibreren met gemeten hoeveelheid water.

- Solar aansluitingen voltooien voor SOIL1, SOIL2 en AGG.

- Langdurige veldrun (meerdere dagen) documenteren als validatie van de 20-minutencyclus.

- Node-RED measurements uitbreiden voor alle nodes: agg, soil1, soil2, wf1, bh, kas.

- Kas node voorzien van stabiele voeding (solar of T-BAT).

## 12. Architectuurdiagram

SOIL1  (id=1) ──┐
SOIL2  (id=2) ──┤  ESP-NOW ch6    UART 115200      LoRa 868MHz SF11
BH1750 (id=4) ──┤  SoilPacket ──► AggUplink141 ──► JSON ──► LoRa ──► MQTT
FLOW   (id=3) ──┤  28 bytes       141 bytes
KAS    (id=5) ──┘

                  AGG             LoRa node C3    lnHel TX ~~~► Heltec RX
                  XIAO C3         XIAO C3         LoRa32 V3     LoRa32 V3
                  6V solar        Redmi PB        Redmi PB      25W solar
                  wake :05        wake :05        altijd aan    altijd aan
                                                                    │
                                                               MQTT broker
                                                               Raspberry Pi 4
                                                               192.168.2.13:1883
                                                                    │
                                                               Node-RED :1880
                                                               InfluxDB :8086
                                                               Grafana  :3000
                                                                    │
                                                          Cloudflare Tunnel
                                                          grafana.biobiejo.nl

Wemos DHT22 → WiFi → MQTT tuin/mqtt/dht22 (parallel pad, geen LoRa)

## 13. Pinout per node

### 13.1 SOIL1 — XIAO ESP32-C3 + CWT RS485

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 SDA | GPIO6 | I2C | SDA naar DS3231 |
| DS3231 SCL | GPIO7 | I2C | SCL naar DS3231 |
| DS3231 INT | GPIO2 | Input | Deep sleep wakeup |
| RS485 RX | GPIO21 | UART RX | Modbus ontvangst |
| RS485 TX | GPIO20 | UART TX | Modbus zenden |
| RS485 DE/RE | GPIO4 | Output | Richting RS485 transceiver |
| Sensor MOSFET | GPIO5 | Output | Voeding CWT sensor (alleen tijdens meting) |
| VBAT | A1 (GPIO3) | Analog | Batterijspanning |

### 13.2 SOIL2 — XIAO ESP32-C3 + ZTS RS485

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 SDA | GPIO7 | I2C | SDA (omgewisseld t.o.v. SOIL1) |
| DS3231 SCL | GPIO6 | I2C | SCL (omgewisseld t.o.v. SOIL1) |
| DS3231 INT | GPIO2 | Input | Deep sleep wakeup |
| RS485 RX | GPIO21 | UART RX | Modbus ontvangst |
| RS485 TX | GPIO20 | UART TX | Modbus zenden |
| RS485 DE/RE | GPIO4 | Output | Richting RS485 transceiver |
| Sensor MOSFET | GPIO5 | Output | Voeding ZTS sensor (alleen tijdens meting) |
| VBAT | GPIO3 | Analog | Batterijspanning |

### 13.3 BH1750 — XIAO ESP32-C3

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 + BH1750 SDA | GPIO6 | I2C | SDA gedeeld |
| DS3231 + BH1750 SCL | GPIO7 | I2C | SCL gedeeld |
| DS3231 INT | GPIO2 | Input | Deep sleep wakeup |
| BH1750 ADDR | GND | — | I2C adres 0x23 |
| VBAT | GPIO4 (D2) | Analog | Batterijspanning |

### 13.4 Waterflow — XIAO ESP32-C3

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| YF-C01 flowswitch | GPIO5 (D3) | Input | LOW = water actief, ext1 wakeup |
| YF-201B signaal | GPIO4 (D2) | Input | Pulssignaal flowsensor |
| Sensor MOSFET | GPIO6 (D4) | Output | 5V naar YF-201B (alleen actief) |
| VBAT | GPIO3 (A1) | Analog | Batterijspanning |
| NVS reset | GPIO2 (D0) | Input | GND bij boot = teller reset |

### 13.5 Kas (Sensorstation) — ESP32-C3 Super Mini

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| BH1750 + SHT3x SDA | GPIO3 | I2C | SDA gedeeld (Super Mini pin) |
| BH1750 + SHT3x SCL | GPIO4 | I2C | SCL gedeeld (Super Mini pin) |
| DS18B20 DATA | GPIO2 | 1-Wire | 4.7 kΩ pull-up naar 3.3V |
| VBAT | GPIO1 | Analog | Spanningsdeler uitgang, ratio 1.46 |

### 13.6 AGG — XIAO ESP32-C3

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 SDA | GPIO6 | I2C | SDA naar DS3231 |
| DS3231 SCL | GPIO7 | I2C | SCL naar DS3231 |
| DS3231 INT | GPIO2 | Input | Deep sleep wakeup |
| VBAT | A1 | Analog | Batterijspanning |

### 13.7 LoRa node C3 — XIAO ESP32-C3

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 SDA | GPIO6 | I2C | SDA naar DS3231 |
| DS3231 SCL | GPIO7 | I2C | SCL naar DS3231 |
| DS3231 INT | GPIO2 | Input | Deep sleep wakeup |
| UART TX naar lnHel | GPIO9 | UART TX | JSON naar Heltec TX |
| Heltec MOSFET | GPIO5 | Output | Voeding lnHel (alleen tijdens uplink) |
| VBAT | GPIO3 | Analog | Batterijspanning |

### 13.8 lnHel — Heltec LoRa32 V3 (TX)

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| UART RX van C3 | GPIO46 | UART RX | JSON ontvangst van LoRa node C3 |
| ADC CTRL | GPIO37 | Output | LOW = VBAT-ADC ingeschakeld |
| VBAT ADC | GPIO1 | Analog | Batterijspanning (ingebouwde deler, ratio 4.9) |
| SX1262 NSS | GPIO8 | SPI CS | Chip select LoRa radio |
| SX1262 DIO1 | GPIO14 | Input | IRQ/status |
| SX1262 NRST | GPIO12 | Output | Reset LoRa radio |
| SX1262 BUSY | GPIO13 | Input | Busy status |
| SPI SCK | GPIO9 | SPI | Klok |
| SPI MISO | GPIO11 | SPI | MISO |
| SPI MOSI | GPIO10 | SPI | MOSI |

### 13.9 MQTT node — Heltec LoRa32 V3 (RX)

Zelfde SX1262 pinout als lnHel. WiFi client publiceert naar MQTT tuin/lora/test. AM2301 op GPIO3 voor lokale temp/vochtigheid.

| Signaal | GPIO | Richting | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| AM2301 DATA | GPIO3 | Input | Lokale temperatuur/vochtigheid |
| T-BAT VBAT | GPIO4 | Analog | T-BAT spanning (ratio 5.0) |

## 14. Software en ontwikkelomgeving

| Component | Versie / detail |
| --- | --- |
| Arduino IDE | 2.x |
| ESP32 board package | v3.x (espressif/arduino-esp32) |
| LoRa library | RadioLib |
| OLED library | U8g2 |
| Modbus library | ModbusMaster |
| Lichtsensor library | BH1750 (Christopher Laws) |
| Klimaatsensor library | Adafruit SHT31 |
| Temperatuursensor library | DallasTemperature + OneWire |
| MQTT library | PubSubClient |
| Ingebouwd | Wire, WiFi, esp_now |

Sketches worden beheerd in de GitHub repository. Aanpassingen worden gedaan en gedocumenteerd via Claude Code.

credentials.h staat in .gitignore en wordt niet meegecommit. Na checkout aanmaken per node met WiFi/MQTT credentials.